# Отчёт по лабораторной работе №1

Бабаев Рахим

Бабаев Рахим

Содержание

# 1. Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение методов кодирования и модуляции сигналов в среде Octave, а также получение практических навыков построения графиков, спектрального анализа и исследования свойств различных кодов передачи данных.

# 2. Задание

В ходе работы требовалось выполнить задания, приведённые в методических указаниях: построить графики заданных тригонометрических функций в Octave, реализовать разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье, определить спектры отдельных сигналов и их суммы, продемонстрировать амплитудную модуляцию и исследовать кодирование сигнала с проверкой свойства самосинхронизации. В отчёте необходимо описать порядок выполнения работы и сформулировать выводы по полученным результатам.

# 3. Теоретическое введение

Сигналом называют физическую величину, несущую информацию и изменяющуюся во времени. Для анализа сигналов используют разложение в ряд Фурье и быстрое преобразование Фурье, позволяющие определить частотный состав сигнала и его спектральные характеристики.

Модуляция применяется для переноса информационного сигнала на высокочастотную несущую. В данной работе рассматривалась амплитудная модуляция, при которой амплитуда несущего сигнала изменяется по закону модулирующего сигнала.

Кодирование сигнала на физическом уровне определяет способ представления битовой последовательности электрическими импульсами. В работе исследовались униполярное кодирование, AMI, NRZ, RZ, манчестерское и дифференциальное манчестерское кодирование, а также их спектры и свойства самосинхронизации.

# 4. Выполнение лабораторной работы

- В начале работы была подготовлена среда Octave для выполнения всех расчётов и построения графиков. После запуска редактора сценариев были созданы отдельные .m-файлы под каждое задание, чтобы результаты можно было запускать и проверять независимо друг от друга.

- Для первого задания был создан сценарий построения графика функции y1=sinx+rac13sin3x+rac15sin5x на интервале от -10 до 10. В сценарии был сформирован массив значений x, вычислен массив y1, после чего график построен функцией plot, подписаны оси и выполнен экспорт результата в файлы форматов .eps и .png.

- Далее был изменён сценарий так, чтобы на одном графике одновременно отображались две функции: y1=sinx+rac13sin3x+rac15sin5x и y2=cosx+rac13cos3x+rac15cos5x. Это позволило сравнить форму обеих кривых и убедиться, что Octave корректно поддерживает одновременное построение нескольких графиков в одной системе координат.

- На следующем этапе был реализован сценарий разложения меандра в частичный ряд Фурье. Для этого были заданы количество гармоник, массив времени, амплитуда и период сигнала, после чего вычислены нечётные гармоники и коэффициенты ряда, поскольку именно нечётные гармоники формируют меандр.

- После вычисления коэффициентов был сформирован массив гармоник и массив элементов ряда, а затем выполнено накопительное суммирование с помощью cumsum. Построение графиков через subplot показало, как с увеличением числа гармоник форма сигнала всё больше приближается к меандру.

- Затем был подготовлен сценарий для определения спектра двух синусоидальных сигналов с частотами 10 Гц и 40 Гц и амплитудами 1 и 0.7 соответственно. После задания параметров дискретизации были построены графики самих сигналов, а затем через функцию fft вычислены их спектры.

- Для корректного отображения спектров были отброшены дублирующие отрицательные частоты и выполнена нормировка амплитуд. В результате на графике были отчётливо видны спектральные пики, соответствующие частотам исходных синусоидальных сигналов.

- После этого был исследован спектр суммы двух сигналов. Сначала был построен суммарный сигнал как результат сложения двух синусоид, а затем по нему вычислен спектр, который показал наличие тех же частотных составляющих, что и у отдельных сигналов.

- В отдельном каталоге был выполнен сценарий амплитудной модуляции. Для этого были заданы низкочастотный сигнал с частотой 5 Гц и несущая с частотой 50 Гц, после чего получен модулированный сигнал как произведение двух синусоид и построена его огибающая.

- Далее был вычислен спектр амплитудно-модулированного сигнала. Полученный график показал, что спектр произведения сигналов соответствует свёртке спектров и содержит характерные боковые составляющие относительно несущей частоты.

- На заключительном этапе была выполнена работа по кодированию битовых последовательностей. Для этого были созданы файлы main.m, maptowave.m, unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrz.m, manchester.m, diffmanc.m и calcspectre.m, в которых реализованы соответствующие способы преобразования входной последовательности в сигнал.

- После подключения пакета signal были заданы три входные последовательности: для построения обычных графиков кодирования, для проверки свойства самосинхронизации и для построения спектров. Затем для каждого кода были последовательно построены графики сигнала, что позволило визуально сравнить форму импульсов при разных способах кодирования.

- Далее были построены графики для последовательности, предназначенной для анализа самосинхронизации. По полученным результатам можно было увидеть, что униполярное кодирование и NRZ не обеспечивают надёжной самосинхронизации, тогда как RZ, манчестерское и дифференциальное манчестерское кодирование содержат регулярные переходы сигнала и поэтому позволяют восстановить тактовую частоту.

- На последнем шаге были построены спектры для всех исследуемых кодов. Анализ графиков показал, что различные способы кодирования формируют разные спектральные распределения, а значит по-разному влияют на требования к полосе пропускания линии связи и устойчивость передачи.

# 5. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были изучены основные методы кодирования и модуляции сигналов, а также получены практические навыки работы с Octave при построении графиков и спектров. В ходе выполнения заданий было показано, как ряд Фурье позволяет приближать импульсный сигнал, как быстрое преобразование Фурье используется для спектрального анализа и как амплитудная модуляция изменяет частотный состав сигнала.

Кроме того, были исследованы различные способы кодирования битовых последовательностей и сделан вывод о том, что наличие регулярных переходов уровня сигнала существенно влияет на возможность самосинхронизации. Наиболее информативными с точки зрения синхронизации оказались RZ, манчестерское и дифференциальное манчестерское кодирование, тогда как униполярный код и NRZ обладают этим свойством в значительно меньшей степени.

# Список литературы