# Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №2. Расчёт сети Fast Ethernet

Бабаев Рахим

Содержание

# 1. Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также практическое освоение методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet по первой и второй моделям расчёта.

# 2. Задание

В соответствии с методическими указаниями требуется оценить работоспособность 100‑мегабитной сети Fast Ethernet. Для этого необходимо: 1. Рассмотреть заданную топологию сети. 2. Выполнить проверку по первой модели Fast Ethernet. 3. Выполнить проверку по второй модели Fast Ethernet. 4. Сделать вывод о работоспособности сети.

Так как номер варианта в задании отдельно не указан, ниже приведён подробный расчёт для всех вариантов из таблицы задания. Для сдачи отчёта достаточно оставить свой вариант и удалить остальные.

# 3. Теоретическое введение

Ethernet представляет собой технологию локальных сетей, в которой передача данных осуществляется кадрами. В варианте Fast Ethernet скорость передачи составляет 100 Мбит/с, при этом сохраняются основные принципы Ethernet, включая формат кадра и механизм доступа к среде CSMA/CD.

При оценке работоспособности сети Fast Ethernet используются две модели.

Первая модель основана на правилах построения сети. Для конфигурации с сегментами 100BASE-TX и двумя повторителями класса II предельно допустимый диаметр домена коллизий составляет 205 м. Кроме того, длина каждого сегмента на витой паре не должна превышать 100 м.

Вторая модель основана на расчёте времени двойного оборота сигнала. Для витой пары категории 5 удельное время двойного оборота составляет 1,112 битовых интервала на метр. Для пары терминалов TX/FX учитывается задержка 100 би, для каждого повторителя класса II с портами TX/FX — 92 би. Сеть считается работоспособной, если суммарное время двойного оборота на наихудшем пути не превышает 512 би.

# 4. Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Общая схема расчёта

- Сначала была рассмотрена топология сети. По схеме видно, что в сети присутствуют два повторителя класса II и шесть сегментов типа 100BASE-TX. Наихудший путь для расчёта проходит между наиболее удалёнными узлами через оба повторителя.

- Для проверки по первой модели был определён диаметр домена коллизий. Для этого брались самый длинный сегмент слева от первого повторителя, соединительный сегмент между повторителями и самый длинный сегмент справа от второго повторителя.

- После этого была выполнена проверка по второй модели. В расчёт включались задержка пары терминалов, задержки двух повторителей класса II и задержка кабельных сегментов по формуле: [ T = 100 + 92 + 92 + 1{,}112 L, ] где (L) — суммарная длина наихудшего пути в метрах.

- На последнем этапе по каждому варианту был сделан вывод. Если диаметр домена коллизий не превышал 205 м и время двойного оборота не превышало 512 би, сеть считалась работоспособной. В противном случае делался вывод о несоответствии требованиям Fast Ethernet.

## 4.2 Вариант 1

- Для варианта 1 были заданы следующие длины сегментов: 96 м, 92 м, 80 м, 5 м, 97 м и 97 м. Наихудший путь проходит между узлом на сегменте 1 и узлом на сегменте 5 или 6, поэтому длина пути составляет: [ L = 96 + 5 + 97 = 198 . ]

- Проверка по первой модели показала, что все сегменты имеют длину менее 100 м, а диаметр домена коллизий равен 198 м. Это меньше предельно допустимых 205 м, следовательно, по первой модели сеть работоспособна.

- Далее был выполнен расчёт по второй модели: [ T = 100 + 92 + 92 + 1{,}112  = 504{,}176 . ] Полученное значение меньше 512 би, поэтому по второй модели сеть также работоспособна.

- Итог по варианту 1: сеть удовлетворяет требованиям первой и второй моделей и может считаться работоспособной.

## 4.3 Вариант 2

- Для варианта 2 длины сегментов составляют 95 м, 85 м, 85 м, 90 м, 90 м и 98 м. Наихудший путь проходит между самым удалённым левым и правым узлами: [ L = 95 + 90 + 98 = 283 . ]

- При проверке по первой модели было установлено, что хотя длина каждого отдельного сегмента не превышает 100 м, диаметр домена коллизий равен 283 м. Это больше допустимых 205 м, поэтому по первой модели сеть неработоспособна.

- По второй модели время двойного оборота равно: [ T = 100 + 92 + 92 + 1{,}112  = 598{,}696 . ] Это значение превышает предел 512 би, следовательно, по второй модели сеть также неработоспособна.

- Итог по варианту 2: сеть не удовлетворяет требованиям Fast Ethernet ни по первой, ни по второй модели.

## 4.4 Вариант 3

- Для варианта 3 заданы длины сегментов 60 м, 95 м, 10 м, 5 м, 90 м и 100 м. Наихудший путь проходит от узла на сегменте 2 к узлу на сегменте 6: [ L = 95 + 5 + 100 = 200 . ]

- Проверка по первой модели показывает, что все сегменты имеют допустимую длину, а диаметр домена коллизий равен 200 м. Так как 200 м меньше 205 м, сеть по первой модели работоспособна.

- Проверка по второй модели даёт следующий результат: [ T = 100 + 92 + 92 + 1{,}112  = 506{,}4 . ] Значение не превышает 512 би, следовательно, по второй модели сеть также работоспособна.

- Итог по варианту 3: сеть соответствует требованиям обеих моделей и является работоспособной.

## 4.5 Вариант 4

- Для варианта 4 длины сегментов равны 70 м, 65 м, 10 м, 4 м, 90 м и 80 м. Наихудший путь проходит между сегментом 1 и сегментом 5: [ L = 70 + 4 + 90 = 164 . ]

- По первой модели все сегменты удовлетворяют ограничению по длине, а диаметр домена коллизий составляет 164 м. Это существенно меньше 205 м, следовательно, сеть работоспособна.

- По второй модели время двойного оборота составляет: [ T = 100 + 92 + 92 + 1{,}112  = 466{,}368 . ] Полученный результат меньше 512 би, поэтому сеть удовлетворяет и второй модели.

- Итог по варианту 4: сеть является работоспособной как по первой, так и по второй модели.

## 4.6 Вариант 5

- Для варианта 5 заданы длины сегментов 60 м, 95 м, 10 м, 15 м, 90 м и 100 м. Наихудший путь проходит между сегментом 2 и сегментом 6: [ L = 95 + 15 + 100 = 210 . ]

- При проверке по первой модели было получено, что диаметр домена коллизий равен 210 м. Это превышает допустимое значение 205 м, следовательно, по первой модели сеть неработоспособна.

- По второй модели выполняется расчёт: [ T = 100 + 92 + 92 + 1{,}112  = 517{,}52 . ] Это значение превышает 512 би, следовательно, и по второй модели сеть также не удовлетворяет требованиям.

- Итог по варианту 5: сеть неработоспособна по обеим моделям и требует уменьшения длины наихудшего пути.

## 4.7 Вариант 6

- Для варианта 6 длины сегментов составляют 70 м, 98 м, 10 м, 9 м, 70 м и 100 м. Наихудший путь проходит между сегментом 2 и сегментом 6: [ L = 98 + 9 + 100 = 207 . ]

- По первой модели диаметр домена коллизий равен 207 м. Это больше допустимого значения 205 м, следовательно, по первой модели сеть неработоспособна.

- По второй модели время двойного оборота рассчитывается так: [ T = 100 + 92 + 92 + 1{,}112  = 514{,}184 . ] Полученное значение немного превышает допустимый предел 512 би, поэтому по второй модели сеть также неработоспособна.

- Итог по варианту 6: сеть не удовлетворяет требованиям Fast Ethernet и требует сокращения длины наихудшего пути.

# 5. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основные принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также методы оценки работоспособности сети на основе ограничений диаметра домена коллизий и времени двойного оборота сигнала.

Выполненный расчёт показал, что не всякая конфигурация сети Fast Ethernet с сегментами короче 100 м автоматически является допустимой. Для корректной работы сети необходимо учитывать не только длины отдельных сегментов, но и суммарную длину наихудшего пути между наиболее удалёнными узлами.

По результатам расчётов установлено, что вариант 1, вариант 3 и вариант 4 удовлетворяют требованиям первой и второй моделей. Вариант 2, вариант 5 и вариант 6 не проходят проверку, так как превышают либо допустимый диаметр домена коллизий, либо предельное время двойного оборота, либо оба ограничения одновременно.

Таким образом, при проектировании сети Fast Ethernet необходимо обязательно выполнять расчёт по обеим моделям, поскольку именно это позволяет заранее определить работоспособность конфигурации и избежать ошибок при построении сети.

# 6. Список литературы

- Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.

- Стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet.